Система контроля и автоматизации автомойки.

Санкт-Петербург 2020

Оглавление

1.	НАЗНАЧЕНИЕ.	3

2.	БЛОК СХЕМА.	4

3.	СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ.	5

4.	ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА БСР-5.2 «АВТОМОЙКА».	6

6.	ОПИСАНИЕ РАБОТЫ  ПО МОНИТОРИНГА.	8

7.	ОПИСАНИЕ ДАТЧИКА ФГ-2.	9

8.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.	10

- НАЗНАЧЕНИЕ.

Данная система предназначена для индикации состояния поста (свободно/занято) с помощью светофоров или светодиодного табло, контроля и сбора статистики (количество помытых машин на постах), удаленного мониторинга  статистики, автоматического управления воротами для выезда и въезда в помещение автомойки, а другой автоматизации по запросу заказчика.

Система контроля и автоматизации автомойки состоит из следующих частей:

- Контроллер БСР-5.2 «Автомойка» - сбор, обработка данных от датчиков и управление индикационными (светофоры, табло…), исполнительными (ворота…) устройствами  согласно алгоритму внутреннего ПО.

- Светодиодное табло индикации занятости постов – отображение информации номера поста и его состояние (свободен/занят).

- Датчика обнаружения автомобиля перед воротами (фотодатчики, радар, магнитная петля, видеокамера с аналитикой) – подача сигнала для контроллера  БСР-5.2 «Автомойка» о наличии автомобиля желающего проехать через ворота.

- Датчика обнаружения автомобиля на посту – подача сигнала для контроллера  БСР-5.2 «Автомойка» о наличии автомобиля на моечном посту.

- БЛОК СХЕМА.

- СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА БСР-5.2 «АВТОМОЙКА».

Данный контроллер предназначен для подсчета количества автомобилей заехавших на автомойку. Показывает, сколько автомобилей было вымыто на каждом посту, а также время работы каждого поста. Информация выводится на дисплей самого контроллера, программу запущенную на сервере и на удаленный ФТП сервер. При установке приложения на Android смартфон можно получать доступ к статистике.

Технические характеристики.

| Напряжение питания, В | ~ 220 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, А | 0.5 |
| Напряжения питания подключаемых светофоров, В | 24 В, пост. тока |
| Температура окружающей среды , °С | -30 до +50 |
| Относительная влажность при температуре +20°С | 90% |
| Габариты корпуса, мм | 250x210x95 |

Индикация на дисплее

Запуск.

При запуске выводится информация о производителе и версии внутреннего ПО контроллера.

Дежурный режим.

Выводится время  и дата.

При нажатии на кнопку «MENU» будет происходить последовательная смета выводимой информации на дисплей:

Нажатие 1: Выводится время и дата, сброса счетчиков в 0. Все текущие показания счетчиков начинаются с этой даты

Нажатие 2: Выводится показания счетчиков поста №1. Car: XXXXX – Это количество вымытых машин,  Time: xx h  xx m –Это время которое пост был занят автомобилем.

Нажатие 3: Выводится показания счетчиков поста №2. Аналогично  посту №1.

Нажатие 4: Выводится показания счетчиков поста №3. Аналогично  посту №1.

Нажатие 5: Выводится показания счетчиков поста №4. Аналогично  посту №1.

Нажатие 6: Выводится показания счетчиков поста №5. Аналогично  посту №1.

Нажатие 7: Выводится показания счетчиков поста №6. Аналогично  посту №1.

Нажатие 8: Выводится показания таймеров задержки при заезде на пост  и съезде с поста автомобиля. Для исключения учета людей проходящих мимо датчиков когда пост свободен.

Нажатие 9: Возвращает вывод даты и времени. Цикл повторяется при последующих нажатиях кнопки «MENU».

Настройка контролера.

С помощью кнопок на плате контроллера можно обнулить все счетчики.

Для этого нужно нажать кнопку «DOWN». Вам будет предложено нажать и удерживать на кнопку «LEFT» - для обнуления счетчиков или нажать и удерживать кнопку «UP» для выхода из этого меню.

При нажатии на кнопку «LEFT» контроллер запросит для подтверждения очистки нажать и удерживать кнопку «RIGHT» , либо нажать и удерживать кнопку «UP» для выхода из этого меню. При обнулении счетчиков будет сохранено данные дата и время как начало нового отсчета, и они будет выведены на экран.

Основные настройки делаются с помощью ПО «Контроль автомойки rev. 3,3».

В данной программе можно установить задержки в секундах при заезде и съезде  авто с поста. Это необходимо для исключения учета людей которые могут проходить мимо датчиков.

Адрес контроллера = A0 (A- латинский символ).

- ВИДЕОКАМЕРА С АНАЛИТИКОЙ.

Используется видеокамера ACTIVECAM AC-D2163IR3

Документацию на данное устройство можно получить на сайте производителя https://www.dssl.ru/products/ac-d2163ir3/

Технический паспорт, в приложении A.

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ  ПО МОНИТОРИНГА.

- ОПИСАНИЕ ДАТЧИКА ФГ-2.

Данный датчик является оптическим типом датчиков.  Состоит из- 2-х частей, приемника и передатчика. Передатчик излучает луч в инфракрасном диапазоне, приемник принимает данный луч. Соответственно как только автомобиль преграждает луч между приемником и передатчиком, в приемнике срабатывает реле, тем самым подавая сигнал на вход  контроллера БСР-5.2.

Технические характеристики.

| Напряжение питания, В | DC 24В |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, А | 0.1 |
| Угол луча, град. | 10 |
| Температура окружающей среды , °С | -30 до +50 |
| Дальность , м | До 15 |
| Габариты корпуса, мм | 250x210x95 |

Цветовая маркировка проводов приемник:

| Коричневый | +24В |
| --- | --- |
| Черный | GND (Общ. , -24В) |
| Желтый, Синий | Выходы реле. (НО, ОБЩ) |

Цветовая маркировка проводов передатчик:

| Коричневый | +24В |
| --- | --- |
| Синий | GND (Общ. , -24В) |

Пример установки датчиков в постах автомойки .

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Получить дополнительную информацию вы можете:

- По телефону:  8(812) 981 07 63

- По электронной почте: info@infoparking.ru

- Через форму обратной связи на сайте: www.инфопаракинг.рф